Manual de Operaciones

Guerreros Mágicos

Encendido.- Cuando encienda la máquina, verá las palabras TEST y TSK. Esto es para checar si el equipo de entrada y salida funcionan bien o no. Si existe algún mal funcionamiento, el display mostrará mensajes de error (por favor, diríjase al 3er punto- Códigos de Error) y escuchará la

alarma.

I.	Auditoría

Presione el switch [K1] y encienda la máquina. Presione “Jugar”. El display	mostrará los códigos de información del 0 al 8:

0---------El total de utilidad de la máquina

1---------El total de créditos

2---------El total de victorias

3---------El total que se intentó “doblar”

4---------El total de apuestas “Doblar premio”

5---------La probabilidad de victorias %

6---------La probabilidad de doblar y ganar %

7---------El total de monedas ingresadas

8---------El pago total

II.	Reiniciación (Reseteo)

1.  Reiniciación

Presione el switch [K2] y encienda la máquina. El número de 4 series de la etiqueta del chip se mostrará en los displays

luego, presione “JUGAR”, todos los displays mostrarán 8 y escuchará la alarma, ¡Significa que se ha reiniciado la maquina!

2.  Contar monedas

Presione el switch [K3] y encienda la máquina. En seguida, presione “COBRAR”. Se mostrará la cantidad de 200 (doscientos), presione “BONUS  ó	CREDITO” para reducir o aumentar la cantidad de monedas respectivamente.

3.	Ajustar límite de utilidad de la máquina

Presione el switch [K4] y encienda la máquina.

Los displays [CRÉDITO] + [PREMIO] mostrarán el límite de utilidad de la máquina. Presione “BONUS	 CRE DITO”  para ajustar la utilidad (desde 50,000~100,000). Después de confirmar la cantidad, presione “JUGAR” para finalizar este ajuste.

III.	Códigos de Error

| Código |  |
| --- | --- |
| …11… | No hay monedas para cobrar. |
| …33… | El sensor del selector de monedas está dañado. |
| …44… | El switch del hopper está dañado. |
| …55… | El switch de keyout o el contador está dañado. |
| …66… | La memoria está dañada. |
| …77… | El rango de utilidad ha llegado a su límite. Por favor reinicie la máquina |
| …95… | Los números del chip IC son incorrectos. |
| …99… | El RAM se ha dañado o está interferido. Por Favor reinicie la maquina. |

IV.	Diagrama del cableado

| JP1 JP2 JP3 1 | N.C |
| --- | --- |
| 2 | GND |
| 3 | HOPPER GND |
| 4 | N.C |
| 5 | N.C |
| 6 | SEÑAL DEL HOPPER |
| 7 | CRÉDITO INICIAL |
| 8 | N.C |
| 9 | N.C |
| 10 | HOPPER (+5V) |

| 1 | +5V |
| --- | --- |
| 2 | +5V |
| 3 | GND |
| 4 | GND |
| 5 | SSR |
| 6 | +12V |

| 1 | N.C |
| --- | --- |
| 2 | GND |
| 3 | HOPPER GND |
| 4 | N.C |
| 5 | N.C |
| 6 | SEÑAL DEL HOPPER |
| 7 | CRÉDITO INICIAL |
| 8 | N.C |
| 9 | N.C |
| 10 | HOPPER (+5V) |

JP4

1

2

3

4

5

TECLADO

6

7

8

9

10

V.	AJUSTES

| Dip Switch |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Configuración de Créditos por Moneda | 1 | OFF | OFF |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | ON | OFF |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | OFF | ON |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | ON | ON |  |  |  |  |  |  |
| La probabilidad de Victorias | 80% |  |  | OFF | OFF | OFF |  |  |  |
|  | 82% |  |  | ON | OFF | OFF |  |  |  |
|  | 84% |  |  | OFF | ON | OFF |  |  |  |
|  | 86% |  |  | ON | ON | OFF |  |  |  |
|  | 88% |  |  | OFF | OFF | ON |  |  |  |
|  | 90% |  |  | ON | OFF | ON |  |  |  |
|  | 92% |  |  | OFF | ON | ON |  |  |  |
|  | 94% |  |  | ON | ON | ON |  |  |  |
| Probabilidad de jugar Juego Bonus | 80% |  |  |  |  |  | ON |  |  |
|  | 90% |  |  |  |  |  | OFF |  |  |
| Probabilidad de que aparezca el premio JP | Mucha |  |  |  |  |  |  | ON |  |
|  | Poca |  |  |  |  |  |  | OFF |  |
| Reservado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Descripción de juego

Guerreros Mágicos

1.  Hay dos cofres de tesoro	situados en el circuito de luces, sí la luz se detiene en cualquiera de ellos  el jugador ganará al azar de 3 a 9 luces adicionales.

2.  En el juego, los cuatro números del display   cambian aleatoriamente.  Si muestra los siguientes números, el jugador puede obtener un bonus que multiplica el premio

según sea el número que muestre:

Sólo un 7 Total de apuestas  ×2

Sólo 77Total de apuestas  ×5

Sólo 777Total de apuestas  ×7

Todos 7777Total de apuestas  ×7

3.  En el juego, el número del display individual	cambia aleatoriamente, si muestra 7, entonces el jugador puede llevarse doble bonus. (premio JP).

4.  El juego otorgará al azar una luz adicional mientras se está jugando.