# MANUAL: PERLA ASIATICA

1.-AUDITORIA

PRESIONAR  K1 Y ENCIENDA LA MAQUINA (CON EL BOTON DE INICIO CAMBIE DE PUNTO.)

| PUNTO | DESCRIPCION |
| --- | --- |
| …0… | GANANCIA |
| …1… | APUESATA TOTAL |
| …2… | TOTAL GANADO |

2.-PRESIONAR K2 Y ENCENDER LA MAQUINA

CHECA LOS RECORDS GANADOS.

3.-PRESIONAR K3 Y ENCENDER LA MAQUINA

PROGRAMAR  LA LLAVE DE CREDITOS (PRECIONA INICIO PARA CAMBIAR)

4.- PRESIONAR K4 Y ENCENDER LA MAQUINA

EXAMEN DE LEDS Y DIP SWITCHS

5.-PRESIONA  K1 Y K3 AL MISMO TIEMPO Y ENCIENDE LA MAQUINA

EXAMEN DE LOS EFECTOS DE SONIDO

6.- PRESIONA  K1 Y K2 AL MISMO TIEMPO Y ENCIENDE LA MAQUINA

EXAMEN DE LA MUSICA

7.- PRESIONA  K1 Y K4 AL MISMO TIEMPO Y ENCIENDE LA MAQUINA

EXAMEN DE LAS LUCES DE LOS AGUJEROS DE LAS BOLAS.

2.-RESETEO DE LA MAQUINA

PRESIONA  K3 Y K4 AL MISMO TIEMPO Y ENCIENDE LA MAQUINA

3.-CONFIGURACION DE DIP SWITCH

SW1*

| SW1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONF.DE MONEDA | 1 | OFF | OFF | OFF |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ON | OFF | OFF |  |  |  |  |  |
|  | 5 | OFF | ON | OFF |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ON | ON | OFF |  |  |  |  |  |
|  | 20 | OFF | OFF | ON |  |  |  |  |  |
|  | 50 | ON | OFF | ON |  |  |  |  |  |
|  | 100 | OFF | ON | ON |  |  |  |  |  |
|  | 100 | ON | ON | ON |  |  |  |  |  |
| PAGAR SALIDA | 1 |  |  |  | OFF | OFF | OFF |  |  |
|  | 2 |  |  |  | ON | OFF | OFF |  |  |
|  | 5 |  |  |  | OFF | ON | OFF |  |  |
|  | 1 |  |  |  | ON | ON | OFF |  |  |
|  | 20 |  |  |  | OFF | OFF | ON |  |  |
|  | 50 |  |  |  | ON | OFF | ON |  |  |
|  | 100 |  |  |  | OFF | ON | ON |  |  |
|  | 100 |  |  |  | ON | ON | ON |  |  |
| MUSICA | CON |  |  |  |  |  |  | ON |  |
|  | SIN |  |  |  |  |  |  | OFF |  |
| MODO DE SALIDA | SCORE |  |  |  |  |  |  |  | ON |
|  | PAGAR FUERA |  |  |  |  |  |  |  | OFF |

SW2*

| SW2 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % JUEGO | 90% | OFF | OFF |  |  |  |  |  |  |
|  | 80% | ON | OFF |  |  |  |  |  |  |
|  | 70% | OFF | ON |  |  |  |  |  |  |
|  | 60% | ON | ON |  |  |  |  |  |  |
| MAXIMA APUESTA | 10 |  |  | OFF | OFF |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  | ON | OFF |  |  |  |  |
|  | 60 |  |  | OFF | ON |  |  |  |  |
|  | 90 |  |  | ON | ON |  |  |  |  |
| LIMITES DE SCORE | 10000 |  |  |  |  | OFF | OFF |  |  |
|  | 20000 |  |  |  |  | ON | OFF |  |  |
|  | 40000 |  |  |  |  | OFF | ON |  |  |
|  | 60000 |  |  |  |  | ON | ON |  |  |
| APUESTA | 1 |  |  |  |  |  |  | OFF | OFF |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | ON | OFF |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  | OFF | ON |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  | ON | ON |

5.-CODIGOS DE ERROR

| DIGITO | DESCRIPCION |
| --- | --- |
| 0 | MONEDAS |
| 1 | PAGAR SALIDA |
| 2 | PROBLEMA EN EL PENDULO |
| 3 | CREDITOS GANADOS |
| 4 | FALLA EN CONTADORES |
| 5 | ERROR DE MEMORIA |
| 6 | ARCIVOS DE MEMORIA DESTROZADOS |
| 7 | CAMPO DE JUEGO |
| 8 | SSR(RESETEAR) |
| 9 | EXCEDIDO EL LIMITE DEL SCORE (RESETEAR) |
| 10 | IC PROTECCION |
| 11 | TARJETA DE MUSICA |

*LOS MARCADOS CONFIGURACION RECOMENDADA