I.	Ajustar

Manual

Después de encender la máquina, la ruleta va a girar 1‐2 veces para probar si el motor y el sensor funcionan bien o no. Si funcionan bien la aguja va a parar en la

letra [A]:

Si no funcion como dicho descripción, eso significa que hay un problema cuando armar la aguja. Por favor ármala otra vez y pruébala hasta funcionan bien, o se va a afectar a la exactitud de la aguja.

II.	Revisar las cuentas

Preciona K2 KEYSW en la placa (PCB). Luego enciende la máquina. Preciona PA RA:

| Display [10] | Displays [J][Q][K][A] | Display [10] | Displays [J][Q][K][A] |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | EL BENEFICIO TOTAL DE MÁQUINA | 06 | EL PORCENTAJE DE APUESTA |
| 01 | EL CRÉDITOS TOTAL | 07 | EL INGRESO TOTAL |
| 02 | LA GANACIA TOTAL | 08 | EL SALIENTE TOTAL |
| 03 | EL BONUS TOTAL | 09 | EL SUMA DE BONOS PRINCIPAL |
| 04 | LA TOTALIDAD DE GANAR BONUS | 10 | EL SUMA DE SUB‐BONOS |
| 05 | EL PORCENTAJE DE GANAR |  |  |

Nota: si el display muestra 00 y la letra [A] está brillante, eso significa que el beneficio es menos que 0.

III.	Set

1.	Reset

Preciona K4 KEYSW en la placa. Luego enciende la máquina. Los displays［Q］

［K］［A］va a mostrar las cifras de microchip. Preciona PA RA y ellos van a

mostrar 88, eso significa que has cumplicado el setting.

2.	Contar las monedas

Preciona K1 KEYSW en la placa. Luego enciende la máquina. Preciona [BOUNS←→CREDITO] para reducir o aumentar las monedas. Preciona COBRAR para hacer payout. Preciona PA RA a acumular los números de payout.

| Clave | Mensaje | Clave | Mensaje |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | El motor de la aguja no funciona bien. | 56 | El contador de keyout está dañado. |
| 33 | El monedero está dañado. | 66 | RAM está dañado. |
| 40 | No hay ninguna moneda para payout. | 77 | El beneficio está más que lo normal. |
| 44 | Hay unas monedas quedando en el hopper. | 88 | Ya finaliza la iniciación. |
| 54 | El contador de keyin está dañado. | 95 | Las cifras de microchip está en un error. |
| 55 | El switch de Keyout está dañado. | 99 | Los datos en RAM están dañados, por favor hacer la iniciación otra vez. |

| V. Cable JP1 |  |
| --- | --- |
| 1 | N.C. |
| 2 | GND |
| 3 | HOPPER GND |
| 4 | N.C. |
| 5 | N.C. |
| 6 | SEÑAL DE HOPPER |
| 7 | KEYOUT |
| 8 | N.C. |
| 9 | N.C. |
| 10 | HOPPER(+5V) |

| JP2 |  |
| --- | --- |
| 1 | +5V |
| 2 | +5V |
| 3 | GND |
| 4 | GND |
| 5 | SSR |
| 6 | +12V |

| JP4 JP3 |  |
| --- | --- |
| 1 | SEÑAL DE METER LAS MONEDAS |
| 2 | SEÑAL DE OUTPUT |
| 3 | GND |
| 4 | GND |
| 5 | METER LAS MONEDAS +12 V |
| 6 | OUTPUT +12 V |
| 7 | BOCINA（＋） |
| 8 | BOCINA (—) |
| 9 | SEÑAL DE MONEDERO |
| 10 | GND |

1

2

3

4

5

TECLADO

6

7

8

9

10

| DIPSWITCH1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| El porcentaje de ganar | 75% | OFF | OFF |  |  |  |  |  |  |
|  | 80% | ON | OFF |  |  |  |  |  |  |
|  | 85% | OFF | ON |  |  |  |  |  |  |
|  | 90% | ON | ON |  |  |  |  |  |  |
| El porcentaje de ganar bonus grande | Bajo |  |  | OFF |  |  |  |  |  |
|  | Alto |  |  | ON |  |  |  |  |  |
| El porcentaje de apuesta | 80% |  |  |  | OFF |  |  |  |  |
|  | 90% |  |  |  | ON |  |  |  |  |
| El porcentaje de ganar sub‐bonus | Bajo |  |  |  |  | OFF |  |  |  |
|  | Alto |  |  |  |  | ON |  |  |  |
| El valor máximo para apostar | $10 |  |  |  |  |  | OFF | OFF |  |
|  | $15 |  |  |  |  |  | ON | OFF |  |
|  | $20 |  |  |  |  |  | OFF | ON |  |
|  | $25 |  |  |  |  |  | ON | ON |  |
| El valor de bonus | 100 |  |  |  |  |  |  |  | OFF |
|  | 200 |  |  |  |  |  |  |  | ON |

| DIPSWITCH2 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Las monedas |  | $ 1 | OFF | OFF |  |  |  |  |  |  |
|  |  | $ 5 | ON | OFF |  |  |  |  |  |  |
|  |  | $ 10 | OFF | ON |  |  |  |  |  |  |
|  |  | $ 25 | ON | ON |  |  |  |  |  |  |
| The value of bet. |  | $ 1 |  |  | OFF | OFF |  |  |  |  |
|  |  | $ 5 |  |  | ON | OFF |  |  |  |  |
|  |  | $ 10 |  |  | OFF | ON |  |  |  |  |
|  |  | $ 25 |  |  | ON | ON |  |  |  |  |
| Beneficios | $50,000 |  |  |  |  |  | OFF | OFF |  |  |
|  | $65,000 |  |  |  |  |  | ON | OFF |  |  |
|  | $80,000 |  |  |  |  |  | OFF | ON |  |  |
|  | $100,000 |  |  |  |  |  | ON | ON |  |  |
| Payout automátio |  | ON |  |  |  |  |  |  | OFF |  |
|  |  | OFF |  |  |  |  |  |  | ON |  |
| Música del DEMO |  | ON |  |  |  |  |  |  |  | OFF |
|  |  | OFF |  |  |  |  |  |  |  | ON |

Instrucciones de juego

Existen cinco posiciones de apuesta para cada una de las cartas del poker Ruleta: 10, J,

Q, K, y A.

En cada juego son repartidas cinco cartas, el jugador gana el premio si la aguja se

detiene en la misma figura de alguna de las cinco cartas a las cuales se realizó la apuesta. Sin embargo, los jugadores pueden obtener dos premios si la aguja se detiene en medio de dos figuras.

Ejemplo: Se gana el premio de A y K al mismo tiempo:

La luz del “bonus” se encenderá en cualquiera de las 6 barajas especiales:

Los jugadores podrán ganar el bonus principal si la luz del bonus y las cinco posiciones de apuesta se coinciden:

El múltiplo de ganancia por cada apuesta se indica en la siguiente tabla:

BONUS GAME

Se puede jugar un bonus game una vez que se consigue algún premio.

Existen cinco niveles de avance o Rounds, los jugadores deben adivinar la carta entre dos opciones:

Trébol, picas‐ NEGRO Corazones, diamantes‐ ROJO

El jugador elige mediante dos botones del teclado.

Si el jugador adivina el color en el juego de avance, se conseguirá el doble del premio. Es posible elegir el siguiente reto o bien finalizar el juego. Al pasar los 5 rounds el jugador obtiene un bonus especial.