MANUAL DE CONEXIÓN DE RULETA EUROPEA

PCB

CONECTOR 1  (VR1)

| NEGRO | MORADO |
| --- | --- |
| BOCINA | BOCINA |

CONECTOR 2 (JP1)

| JP1 | COLOR | PIN | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AMARILLO | +12V | FUENTE |
| 2 | AMARILLO | +12V |  |
| 3 | ROJO | +5V |  |
| 4 | ROJO | +5V |  |
| 5 | ROJO | +5V |  |
| 6 | NEGRO | GND |  |
| 7 | NEGRO | GND |  |
| 8 | NEGRO | GND |  |

CONECTOR 3 (JP2)

| JP2 | COLOR | PIN | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ROJO | +12 V | COIN 1 |
| 2 | VERDE | COIN |  |
| 3 | BLANCO | COIN 1 N.O |  |
| 4 | NEGRO | GND |  |
| 5 | NEGRO | GND | COIN 2 |
| 6 | WE/BE | COIN 2 N.O |  |
| 7 | GN/BE | COIN 2 |  |
| 8 | ROJO | +12V |  |
| 9 | ROJO | +12V | TIKET HOOPER |
| 10 | NARANJA | SSR SEÑAL |  |
| 11 | AZUL | HP.SENSOR |  |
| 12 | NEGRO | GND |  |
| 13 | NEGRO | GND | KEY IN KEYOUT |
| 14 | MORADO | KEY IN |  |
| 15 | GRIS | KEY OUT |  |

CONECTOR 4 (JP3)

| JP3 | COLOR | PIN | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ROJO/ BLANCO | +12V | CONTADORES |
| 2 | CAFÉ/ BALNCO | ENTRADA |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 | NARANJA/ BALNCO | SALIDA |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  | GND |  |

OTROS CONECTORES

MICRO SWITCH INICIO                                         MICRO SWITCH PAGAR

NEGRO (GND)

AMARILLO (+12V)

AYUDAS VISUALES

FUENTE

HOOPER

SWITCH

SSR

AZUL

AMARILLO

BLANCO

NEGRO

JP2

ROJO

NARANJA

110V