OGY CO., LTD.

Manual de operación

MIN YAN TECHNOL

CONTENIDO	PAGINA

I.	Diagrama de instalación de cableado.………………………………………...2

Diagrama de conexión de teclado.……………………………………...……...3

Diagrama de PCB y descripción de teclado………………………...……....4

II.	AUDITORIA…………....…….…………………………………………………………....5

Registro principal Último registro AJUSTES

III.	Reinicialización (Reseteo) de la maquina………..……………………………6

IV.	Códigos de falla...............................................................................6

V.	Descripción del juego......................................................................7

| I. Instalar el cableado 1 | SIGNAL OF KEYIN COUNTER |
| --- | --- |
| 2 | SIGNAL OF KEYOUT COUNTER |
| 3 | GND |
| 4 | GND |
| 5 | COIN IN ＋12V |
| 6 | COIN OUT ＋12V |
| 7 | BOCINA (＋) |
| 8 | BOCINA (—) |
| 9 | SIGNAL OF SELECTOR |
| 10 | GND |

| JP1 1 | N.C. |
| --- | --- |
| 2 | GND |
| 3 | HOPPER GND |
| 4 | N.C. |
| 5 | N.C. |
| 6 | Señal de Hopper |
| 7 | KEYOUT |
| 8 | N.C. |
| 9 | N.C. |
| 10 | HOPPER (+5V) |

JP2

JP3

JP4

| 1 | +5V |
| --- | --- |
| 2 | +5V |
| 3 | GND |
| 4 | GND |
| 5 | SSR |
| 6 | +12V |

| O 1 | GND |
| --- | --- |
| 2 | CHARGE |
| 3 | N.O. |
| 4 | IZQUIERDA |
| 5 | DERECHA |
| 6 | DOBLAR |
| 7 | APOSTAR TOD |
| 8 | N.O. |
| 9 | INICIO |
| 10 | CEREZA |
| 11 | NARANJA |
| 12 | LIMON |
| 13 | CAMPANA |
| 14 | BAR |
| 15 | DIAMANTE |
| 16 | ESTRELLA |
| 17 | SANDIA |
| 18 | MANZANA |

Teclado TARZAN SLOT (Para gabinete ABS)

PCB TARZAN SLOT (CONEXIONES PARA ABS)

Salida

VGA

JP4

JP2

JP1

SW1

SW2

JP3

II.	AUDITORIA

Registro Actual Presionar SW1	Último registro Presionar SW1

LA UTILIDAD TOTAL DE LA MÁQUINA

EL TOTAL DE CRÉDITOS EL TOTAL DE PREMIOS

EL TOTAL QUE SE INTENTÓ

“DOBLAR”

EL TOTAL DE PREMIOS AL

DOBLAR

EL MONTO TOTAL DE

MONEDAS

TOTAL KEYIN

TOTAL KEYOUT

EL INGRESO TOTAL

Presionar [START]: Sí se desea cambiar

del registro actual al último registro

*Nota: Al pasar del registro actual al último registro, el actual será borrado Presionar [ALLBET]: Para la siguiente

página

Presionar [DOUBLE]: Salir

Presionar [START]: Borrar el último registro

Presionar [ALLBET]: Siguiente página

Presionar [DOUBLE]: Salir

EL TOTAL PAGADO (PAY-OUT)

EL TOTAL DE LAS VECES QUE SE PRENDIÓ LA MÁQUINA

LA CANTIDAD TOTAL DE

JUEGOS

EL MILESIMAL DE VICTORIAS (%)

PROBABILIDAD DE APUESTA (%)

AJUSTES Presionar SW2

COIN IN KEY IN COIN OUT KEY OUT

MÁXIMO BONO MÁXIMA APUESTA LIMITE CRÉDITOS LIMITE DOBLAR PROBABILIDAD DE

GANAR JUEGO NORMAL (‰)

PROBABILIDAD DE GANAR AL DOBLAR (‰)

Presionar [RIGHT] (Botón derecho): Seleccionar la opción superior Presionar [LEFT] (Botón izquierdo) Seleccionar la opción inferior Presionar [START]: Ingresar a la opción seleccionada

Una vez ingresado a la opción seleccionada

Presionar [RIGHT] (Botón derecho) Incrementar el valor Presionar [LEFT] (Botón izquierdo) Reducir el valor Presionar [ALLBET]: Salir

III.	Reinicialización (RESETEO de la maquina)

Reinicialice la maquina si el LCD muestra los códigos 77777777 ó 99999999:

Apaque la maquina→Mantenga presionado SW1→Encienda de nuevo la maquina→suelte el SW1

Una vez que ingrese al "MAIN RECORD"→presione "START" dos veces→ luego "DOUBLE" una vez

★  Una vez completada la reinicialización, debes volver a "SETTING" (Ajustes) y configurar de nuevo los valores

IV.	Códigos de falla

El LCD puede mostrar códigos de error sí existe alguna falla o acción inusual:

SYSTEM ERROR

Cada código está relaciónado a un tipo de problema, sirvase ver la tabla inferior:

| Código | Descripción | Resolución |
| --- | --- | --- |
| 33333333 | El monedero está dañado | Verificar el monedero |
| 44444444 | El switch del hopper está dañado | Verificar el hopper |
| 66666666 | Memoria RAM Dañada | Verifique el RAM |
| 77777777 | La utilidad está fuera de rango (70,000) La maquina está bloqueada. | Reinicialice (RESET) |
| 99999999 | Error en la RAM o interferencia | Reinicialice (RESET) |

III.	Descripción del juego

El juego inicia seleccionando las apuestas a las diferentes frutas y presionando

START (Por cada fruta se selecciona una línea)

Sí al detenerse los rodillos, se forma una línea con al menos tres figuras, entonces

se ganará un bono doble.

Sí   el circuito de luces principal (frutas) se detiene en cereza, nueve ó ruleta, entonces se accederá a la modalidad juego gratis en cualquiera de sus modalidades:

◎5  oportunidades de ganar en el circuito

de luces principal (frutas)

◎Juego de líneas gratis de 5 rodillos-9 líneas de 1 a 9 oportunidades.

◎Bono de 3-7 luces aleatorias.

MINI JUEGOS GRATIS

◎T iro al Blanco

Sí los rodillos muestran más de tres arcoso cuchillos  ，

entonces  accederás  al  juego  de  tiro  al  blanco  teniendo  la oportunidad de ganar más premios

◎Bonus game “Adivina la carta”

Sí el circuito de luces Principal (Frutas) se detiene en cualquiera de las dos figuras de bonus   ó, se accederá al Bonus game “Adivina la carta.”

Una vez adquirido un premio, es posible doblar o incrementar el premio mediante un

divertido “Double game” ¿Dónde está la chica?

◎Double game ¿Dónde está la chica?

Existen 5 fases, dos puertas para cada fase. Sí la puerta seleccionada muestra una chica bonita, se dobla el premio obtenido.  Sí  se  muestra  un  tigre,  se  pierde  el  premio

acumulado.