MANUAL LUCHAS

1.-CHECAR CUENTAS

PRECIONAR K1 Y LUEGO ENCENDER LA MAQUINA:

| Figuras | Mensajes |
| --- | --- |
| 00 | La total ganancia de máquina. |
| 01 | El total créditos. |
| 02 | El total victorias (total loterías ). |
| 03 | La total colocación apuesta. |
| 04 | El total loterías de apuesta. |
| 05 | LA probabilidad de victorias. |
| 06 | LA probabilidad de apuesta. |
| 07 | El total ingreso. |
| 08 | El total saliente. |
| 09 | El suma de ganando BONUS superior. |
| 10 | El suma de ganando BONUS ABAJO. |

2.-La  Configuración

Presionar k2 y encender la maquina, aparecerá un código de serie el cual debe coincidir con el de la placa. ( se  encuentra atrás en un circuito integrado)

Para introducir el código se utilizan las teclas BAR ,77 Y ESTRELLA.

Luego presiona START  y te deben de aparecer puros 88888 en los displeys con esto queda reseteada la maquina.

3.- Sacar monedas

Presionar k3 y luego encender la maquina, escoger el monto a sacar y presionar PAGAR.

| Numero | Problemas |
| --- | --- |
| …11… | El sistema de imagen esta fuera de rango. |
| …22… | Errores en motor o sensor. |
| …33… | La moneda - es conking afuera. |
| …44… | El interruptor de cuenta monedas DAÑADO. |
| …55… | El interruptor de inicial CRÉDITO o el ingreso y producción de monedas está DAÑADO. |
| …66… | LA memoria es CORRUPTA. |
| …77… | LA ganancia de máquina es ERRONEA. Por favor - rehacer iniciación. |
| …95… | El errores de ESTAMPA números de serie. |
| …99… | Por favor - rehacer iniciación a IC . |

CONFIGURACION

| Dip Switch |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Demo de música | No | ON |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Yes | OFF |  |  |  |  |  |  |  |
| Función de pagar | After |  | ON |  |  |  |  |  |  |
|  | First |  | OFF |  |  |  |  |  |  |
| El porcentaje de apuesta | 80% |  |  | ON |  |  |  |  |  |
|  | 90% |  |  | OFF |  |  |  |  |  |
| EL porcentaje de juego | 80% |  |  |  | OFF | OFF | OFF |  |  |
|  | 82% |  |  |  | OFF | OFF | ON |  |  |
|  | 84% |  |  |  | OFF | ON | OFF |  |  |
|  | 86% |  |  |  | OFF | ON | ON |  |  |
|  | 88% |  |  |  | ON | OFF | OFF |  |  |
|  | 90% |  |  |  | ON | OFF | ON |  |  |
|  | 92% |  |  |  | ON | ON | OFF |  |  |
|  | 94% |  |  |  | ON | ON | ON |  |  |
| Configuración de monedas | 1 |  |  |  |  |  |  | OFF | OFF |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  | OFF | ON |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  | ON | OFF |
|  | 25 |  |  |  |  |  |  | ON | ON |

| JP1. 1; N.C.. 2; GND. 3; HOPPER GND. 4; N.C.. 5; N.C.. 6; HOPPER SIGNAL. 7; INITIAL CREDIT. 8; N.C.. 9; N.C.. 10; HOPPER ( +5V ). JP4. 1. 2. 3. 4. 5; Keyboard. 6. 7. 8. 9. 10. | JP2. 1; +5V. 2; +5V. 3; GND. 4; GND. 5; SSR. 6; +12V. | JP3. 1; THE SIGNAL OF TOTAL INSERTING COIN. 2; THE SIGNAL OF TOTAL MONEY OUTPUT. 3; N.C.. 4; N.C. 5; THE TOTAL INSERTING COINS +12V. 6; THE TOTAL MONEY OUTPUT +12V. 7; THE SPEAKER ( + ). 8; THE SPEAKER ( — ). 9; COIN-SECLECTOR SIGNAL. 10; GND. |  |
| --- | --- | --- | --- |