# MANUAL PARA

SOCCER 2010

1.-CHECAR RECORDS

PRESIONE K3 Y ENCIENDA LA MAQUINA.

CUADRO DE INFORMACIÓN;

| NUMERO | ## INFORMACION |
| --- | --- |
| 00 | GANANCIA TOTAL DE LA MAQUINA |
| 01 | TOTAL DE APUESTA |
| 02 | GANANCIA TOTAL DE APUESTA |
| 03 | TOTAL DE APUESTA EN DOBLAJE |
| 04 | GANANCIA TOTAL EN DOBLAJE |
| 05 | PROBABILIDAD DE LA APUESTA |
| 06 | PROBABILIDAD NDEL DOBLAJE |
| 07 | GANANCIA DE LOS BONOS ALTOS |
| 08 | GANANCIA DE LOS BONOS BAJOS |

2.-CONTAR MONEDAS                                            6.-CONFIGURACION DE DIP  SWITCH

PRESIONE K1  Y ENCIENDA

| LA MAQUINA. ITEM |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPCION DE MUSICA | SI |  | ON |  |  |  |  |  |  |
|  | NO |  | OFF |  |  |  |  |  |  |
| BONUS | FACIL | ON |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIFICIL | OFF |  |  |  |  |  |  |  |
| CONFIGURACION DE MONEDA | 1 |  |  |  |  |  |  | OFF | OFF |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  | OFF | ON |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  | ON | OFF |
|  | 25 |  |  |  |  |  |  | ON | ON |
| PORSENTAJE DE DOBLAJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85% |  |  | ON |  |  |  |  |  |
|  | 90% |  |  | OFF |  |  |  |  |  |
| PORSENTAJE DE JUEGO | 82% |  |  |  | OFF | OFF | OFF |  |  |
|  | 84% |  |  |  | OFF | OFF | ON |  |  |
|  | 86% |  |  |  | OFF | ON | OFF |  |  |
|  | 88% |  |  |  | OFF | ON | ON |  |  |
|  | 90% |  |  |  | ON | OFF | OFF |  |  |
|  | 92% |  |  |  | ON | OFF | ON |  |  |
|  | 94% |  |  |  | ON | ON | OFF |  |  |
|  | 96% |  |  |  | ON | ON | ON |  |  |

| OPCION DE BOTON | ## FUNCION |
| --- | --- |
| ### IZQUIERDO | REDUCE EL MONTO DE MONEDAS |
| ### DERECHO | AUMENTA EL MONTO DE MONEDAS |

** AL TERMINAR PRESIONE

PAGAR.

3.-INICIALIZACION (RESETEO)

PRESIONE K2 Y PRENDA LA MAQUINA  DESPUES INTRODUZCA EL CODIGO  DE 6 DIGITOS QUE VIENE EN LA ETIQUETA DEL INTEGRADO.

PARA INTRODUCIR ESTE CODIGO UTILIZARAS LAS TECLAS BAR NEGRO, DOBLE 7, DOBLE ESTRELLA. SI LO HACES BIEN APARECERAN  SOLO  88888888 SONARA LA ALARMA Y TE INDICARA QUE ESTA LISTO EL RESETEO.

4.-CODIGO DE ERRORES

(POSIBLE SOLUCION)

| ERROR | #### PROBLEMA |
| --- | --- |
| …33... | ERROR DE MONEDERO (CHECAR SWITCH, CONECTORES Y VOLVER A ENCENDER) |
| …44… | ERROR DEL SENSOR DEL HOPPER (CHECAR SENSOR, CONECTORES Y ENCIENDA) |
| …55… | ERROR DE MONEDERO (CHECAR LOS SWITCHS DEL MONEDERO) |
| …77… | DATOS ERRONEOS (resetear la maquina) |
| …99… | (RESETEAR LA MAQUINA) |
| …95… | ERROR DEL NUMERO DE SERIE (INTRODUCIR NUEVAMENTE EL NUMERO DE SERIE) |