ENCENDER LA MAQUINA

Manual de TSK Wrestlemania 2

Después  de  encender  la  máquina  los  tres  rodillos comenzarán  a  girar  para  probar  su  funcionamiento,  al detenerse los rodillos deben mostrar tres mascaras diferentes. Si no es de esta forma por favor verifique los rodillos insertados en los motores y pruebe hasta que el resultado sea de la forma descrita.

I.	AUDITORIA

Códigos según los tipos de auditoría.

Códigos	Concepto(s) para auditar

00	LA UTILIDAD TOTAL DE LA MÁQUINA

01	EL TOTAL DE CRÉDITOS

02	EL TOTAL DE PREMIOS

03	EL TOTAL que se intentó “DOBLAR”

04	EL TOTAL DE LOS PREMIOS al “DOBLAR”

05	LA PROBABILIDAD (%) DE GANAR

06	LA PROBABILIDAD (%) DE DOBLAR y ganar

07	EL INGRESO TOTAL.

08	EL TOTAL PAGADO (PAY-OUT)

09	LA SUMA DEL BONO SUPERIOR (Corresponde al bono que se muestra en la parte superior)

10	EL SUMA DEL BONO INFERIOR. (Es el segundo bono que aparece en el display medio de la tablilla)

*Instrucciones para auditar la máquina:

Presiona el switch K1 y enciende la máquina. Luego ingresa los códigos del 00 al 10, presionando el botón PARAR, los códigos aparecerán en la figura de  “C EREZA”  Y los displays de  BAR,  DIAMANTE,  ESTRELLA, SANDÍA mostraran los números de la información que se desee obtener en la auditoría, ejem.. El ingreso  Total, Total Pagado (Pay-Out) etc.

Los botones K1,K2,K3,K4 se encuentran localizados atrás de la placa principal y son redondos, para utilizar sus funciones se debe apagar la maquina, luego presionar uno de los botones según sea el caso, prender la maquina sin soltarlo, luego una vez que prende soltarlo.

II.	CONFIGURACIÓN DE LA MÁQUINA

1.	Inicializar la máquina (RESETEAR)

Presiona el switch K2 y enciende la máquina. Los displays de BAR, DIAMANTE,  ESTRELLA van a mostrar los seis dígitos del número de serie de la tablilla, mismo que se puede ver en una etiqueta con números grandes al reverso de la placa POR FAVOR VERIFÍCALO. Si el número de serie es correcto presiona PARA. Al encender de nuevo la máquina se escuchará la voz de alarma y los displays van a mostrar [8] esto es normal, significa que la máquina ha sido inicializada.

Si el número de serie es incorrecto al mostrado en la etiqueta con números grandes, los displays van a

mostrar el error [95]

Para mayor seguridad en el buen funcionamiento de la máquina, se recomienda RESETEAR la máquina cada 6 meses o 100,000 créditos ingresados.

2.	CONTEO DE MONEDAS (Retirar monedas de la máquina)

Presiona el switch K3 y enciende la máquina. Luego, presiona el botón COBRAR y el display de  CRÉDITO va a mostrar 200 (esto significa 200 monedas.) Puedes presionar BONUS o CRÉDITOS para reducir o aumentar las monedas que desees retirar de la máquina.

3.	AJUSTAR NIVEL DE UTILIDAD DE LA MÁQUINA (%)

Esta función es muy importante ya que se establece el nivel de “GANANCIA DE LA MAQUINA” una vez alcanzado ese nivel, la máquina deberá marcará error 77 y deberá ser “Re-Inicializada” o “Reseteada”, presionando K2.

*Instrucciones para el ajuste de utilidad:

Presione el switch K4 y encienda la máquina. Los displays BONUS y CRÉDITOS van a mostrar el nivel de utilidad de la máquina. Puedes ajustar el suma de 50,000 a 100,000 mediante presionar BONUS (reducir) o CRÉDITOS (aumentar). Para confirmar por favor presiona PARA. Luego se escuchará “OK”, y los displays van a mostrar [8].

Para mayor seguridad en el buen funcionamiento de la máquina, se recomienda REINICIAR o RESETEAR la máquina cada 6 meses o 100,000 créditos ingresados.

III.	CÓDIGOS DE ERROR

Estos pueden aparecer al encender la máquina y pueden indicar un problema.

| Código | PROBLEMA |
| --- | --- |
| …11… | Un error de OUTPUT. |
| …22… | El Hopper o el sensor de Hopper está dañado |
| …33… | El monedero está dañado o mal conectado. |
| …44… | El switch de Hopper está dañado. |
| …55… | El switch de keyout o el contador está dañado. |
| …66… | La memoria RAM está dañada. |
| …77… | La utilidad de la máquina está fuera de rango. Por favor inicializar (Resetear) de nuevo la máquina. K2 |
| …95… | El número de serie de la máquina no coincide con la etiqueta de LETRAS ROJAS que se ubica atrás de la placa. |
| …99… | Por favor Re-inicializar (RESETEAR) la máquina. K2 |

IV.	Información detallada del Cableado

JP1

| JP2 1 | +5V |
| --- | --- |
| 2 | +5V |
| 3 | GND |
| 4 | GND |
| 5 | SSR |
| 6 | +12V |

| JP3 1 | SEÑAL AL INTRODUCIR LAS MONEDAS |
| --- | --- |
| 2 | SEÑAL DE OUTPUT |
| 3 | N.C. |
| 4 | N.C |
| 5 | INTRODUCIR LAS MONEDAS +12 V |
| 6 | OUTPUT +12 V |
| 7 | BOCINA (＋) |
| 8 | BOCINA (—) |
| 9 | SEÑAL DE MONEDERO |
| 10 | GND |

| JP4 1 | TECLADO |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |

| 1 | N.C. |
| --- | --- |
| 2 | GND |
| 3 | HOPPER GND |
| 4 | N.C. |
| 5 | N.C. |
| 6 | SEÑAL DE HOPPER |
| 7 | KEYOUT |
| 8 | N.C. |
| 9 | N.C. |
| 10 | HOPPER (+5V) |

JP5

| 1 | Y CABLE1★ |
| --- | --- |
| 2 | Y CABLE2◎ |
| 3 | PARA◎ |
| 4 | NOTAS◎ |
| 5 | DOBLAR◎ |
| 6 |  |
| 7 | MAYOR◎ |
| 8 | PAYOUT◎ |
| 9 |  |
| 10 | CEREZA★ |
| 11 | NARANJA★ |
| 12 | BERENJENA★ |
| 13 | CAMPANA★ |
| 14 | MENOR◎ |
| 15 | BAR★ |
| 16 | DIAMANTE★ |
| 17 | ESTRELLA★ |
| 18 | SANDÍA★ |

V.	Ajustar Funciones DIP SWITCH

Dip Switch	1	2	3	4	5	6	7	8

Música del DEMO	No		ON Sí	OFF

La dificultad para ganar bonus

El probabilidad de ganar al

DOBLAR

La probabilidad de ganar

(Pay-Out%)

Créditos por moneda

Fácil	ON

difícil	OFF

80%	ON

90%	OFF

80%	OFF	OFF	OFF

82%	OFF	OFF	ON

84%	OFF	ON	OFF

86%	OFF	ON	ON

88%	ON	OFF	OFF

90%	ON	OFF	ON

92%	ON	ON	OFF

94%	ON	ON	ON

1	OFF	OFF

5	OFF	ON

10	ON	OFF

25	ON	ON