MANUAL TINY RULETA

1.-CHECAR CUENTAS

Primero presionar  y mantener presionado K1 y luego encender la maquina para que en la pantalla aparezca  un cero, con el botón de inicio se mueve de numeración.

| Figuras | Mensajes |
| --- | --- |
| 00 | El beneficio total de la máquina |
| 01 | El total créditos. (ante la colocación total) |
| 02 | El total de las ganancias |
| 03 | La cantidad total de la apuesta. |
| 04 | El total loterías de apuesta. |
| 05 | LA probabilidad de ganancia. |
| 06 | LA probabilidad de apuesta. |
| 07 | El total de créditos de entrada. |
| 08 | El total de créditos de salida. |
| 09 | El suma de ganando BONUS negro. |
| 10 | El suma de ganando BONUS rojo. |
| 11 | La suma de todas las luces. |

2.-La  Configuración.

RESETEO DE LA MAQUINA:

En primer lugar, por favor, pulse el interruptor  K3 y encienda el interruptor de la fuente de alimentación. El número de serie de cuatro dígitos se mostrara en la pantalla de ganar. Si el número es correcto por favor presione inicio. Si lo izo bien  aparecerán puros 8888 en los desplayes  pero si no lo hizo bien aparecerán puros 9595.

3.- Sacar monedas:

Presionar y mantener presionado K2 y luego encender la fuente de poder. Con las tecla  izquierda o derecha aumenta o disminuye la cantidad de monedas que dese sacar a la maquina. Y luego presiona cobrar y obtendrá las monedas.

3.-Eliminación de fallas de funcionamiento:

| Numero | Problemas |
| --- | --- |
| …11… | El sistema de imagen esta fuera de rango. |
| …22… | Errores en motor o sensor. |
| …33… | Error en el monedero o switch de monedero |
| …44… | El interruptor de cuenta monedas DAÑADO. |
| …55… | El interruptor de inicial CRÉDITO o el ingreso y producción de monedas está DAÑADO. |
| …66… | LA memoria es CORRUPTA. |
| …77… | LA ganancia de máquina es ERRONEA. Por favor - rehacer iniciación. |
| …95… | El errores de ESTAMPA números de serie. |
| …99… | Por favor - rehacer iniciación a IC . |

CONFIGURACION

| Dip Switch |  | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Demo de música | No | ON |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Yes | OFF |  |  |  |  |  |  |  |
| El porcentaje de apuesta | 80% |  |  | ON |  |  |  |  |  |
|  | 90% |  |  | OFF |  |  |  |  |  |
| EL porcentaje de juego | 80% |  |  |  | OFF | OFF | OFF |  |  |
|  | 82% |  |  |  | OFF | OFF | ON |  |  |
|  | 84% |  |  |  | OFF | ON | OFF |  |  |
|  | 86% |  |  |  | OFF | ON | ON |  |  |
|  | 88% |  |  |  | ON | OFF | OFF |  |  |
|  | 90% |  |  |  | ON | OFF | ON |  |  |
|  | 92% |  |  |  | ON | ON | OFF |  |  |
|  | 94% |  |  |  | ON | ON | ON |  |  |
| Configuración de monedas | 1 |  |  |  |  |  |  | OFF | OFF |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  | OFF | ON |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  | ON | OFF |
|  | 25 |  |  |  |  |  |  | ON | ON |

4.-CABLEADO:

JP1	JP2

| 1 | N.C |
| --- | --- |
| 2 | GND |
| 3 | HOPPER GND |
| 4 | N.C |
| 5 | N.C |
| 6 | SEÑAL DE HOOPER |
| 7 | INITIAL CREDIT |
| 8 | N.C |
| 9 | N.C |
| 10 | HOPPER (+5V) |

| 1 | +5V |
| --- | --- |
| 2 | +5V |
| 3 | GND |
| 4 | GND |
| 5 | SSR |
| 6 | +12V |

JP3

| 1 | THE SIGNAL OF TOTAL INSERTING COIN |
| --- | --- |
| 2 | THE SIGNAL OF TOTAL MONEY OUTPUT |
| 3 | N.C |
| 4 | N.C |
| 5 | THE TOTAL INSERTING COINS +12V |
| 6 | THE TOTAL MONEY OUTPUT +12V |
| 7 | LA BOCINA (+) |
| 8 | LABOCINA (-) |
| 9 | SEÑAL DEL MONEDERO |
| 10 | GND |

JP4: KEYBOARD.

JP5	JP6

| 1 | GND |
| --- | --- |
| 2 | GND |
| 3 | RED BONUS |
| 4 | EVEN |
| 5 | 1 |
| 6 | 2 |
| 7 | 3 |
| 8 | 4 |
| 9 | 0 |
| 10 | 5 |
| 11 | 6 |
| 12 | 7 |
| 13 | 8 |
| 14 | ODD |
| 15 | BLACK |
| 16 | COBRAR |
| 17 | MOVE TO LEFT |

| 1 | GND |
| --- | --- |
| 2 | MOVE TO RIGHT |
| 3 | RED |
| 4 | BLACK |
| 5 | JUGAR |